ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Нови високопроходими товарни автомобили, 4x4, с покрита бордова каросерия - 1 брой:

        - Автомобилите трябва да отговарят на европейското типово или единично одобрение от министерство на транспорта съгласно НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или сходен от ЕС.

        - Задвижване система 4x4 ( всички колела зацепени) с демултипликатор

        - Колесна база между две оси: от 2500 мм. до 2650 мм.

        - Брой на осите: 2 ( две )

        - Размери на автомобила :

- Дължина:		 от 4400 мм. до 4860 мм.

- Ширина:		 от 1800 мм. до 2200 мм.

- Височина:	 от 2000 мм. до 2360 мм.

  - Клиренс: минимум  200 мм.

  - Дълбочина на газене: минимум  500 мм.

  - Маса на автомобила: минимум  1800 кг.

  - Обща маса: максимална 3200 кг.

  - Полезен товар: минимум 1150 кг.

  - Двигател с вътрешно горене, бензинов, 4 цилиндров с работен обем макс. 2800 смЗ

  - Максимална мощност: минимум 80 KW

  - Вместимост	на резервоара: минимум 50 л.

  - Комбиниран	разход на гориво ( безин ) максимум 16.0 л. / 100 км.

  - Норми на вредните емисии - минимум ЕВРО 5,

  - Механична петстепенна скоростна кутия.

  - Предни спирачки: дискови

  - Задни спирачки: барабанни

    - Сервоусилвател на кормилната уредба

    - Брой врати: минимум - 2 бр.

    - Брой седящи места: минимум - 2 бр.

    - Гуми: минимален размер - 225/75/16

    - Гаранционен срок на автомобила: минимум 2 години от датата на регистрация

    - Да са фабрично нови и неупотребявани